临夏回族自治州中医医院

医疗场景建设固定资产采购项目

验收报告

甘肃国邦信息科技有限公司
目  录

1. 引言	- 1 -

1.1 编制目的	- 1 -

1.2 适用范围	- 1 -

1.3 参考资料	- 1 -

2. 项目基本概况	- 2 -

2.1 项目概况	- 2 -

2.2 招投标内容	- 3 -

2.3 工程变更	- 7 -

3. 验收方案	- 8 -

3.1 验收范围	- 8 -

3.2 验收内容	- 8 -

3.3 验收依据	- 10 -

3.4 验收方式	- 11 -

3.5 验收组织及职责	- 11 -

3.5.1	验收组织	- 11 -

3.5.2	职责	- 11 -

4. 验收结论	- 13 -

5. 专家评审意见	- 14 -

6. 附件	- 15 -

引言

编制目的

本报告为临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目的验收报告，报告主要内容包括项目基本情况、验收结论等部分，目的是通过对项目的验收，评价项目建设过程，得出验收结论，为确定项目是否符合项目招投标、合同要求提供判断依据和结论。

适用范围

本报告仅适用于临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目。

本报告经各方签字盖章后生效。

本报告一式 叁 份，使用单位、采购单位、承建单位各执 壹 份。

参考资料

- 《关于印发公立医院开展网络支付业务指导意见的通知》（国卫办财务发〔2018〕23号）。

- 《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）。

- 本工程招标文件、投标文件。

- 本工程建设合同。

- 与本工程建设内容相关的国家标准、行业标准。

- 与本工程建设内容相关的国家法律法规。

项目基本概况

项目概况

项目名称： 临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目

使用单位： 临夏回族自治州中医医院

采购单位： 中国银行股份有限公司临夏分行

承建单位： 甘肃国邦信息科技有限公司

依据招投标文件，本工程的建设内容如下：

- 技术目标

优化医疗结构、合理配置医疗资源、促进医疗公平、提高医疗诊疗质量、实现医疗科学合理可持续化发展。以医疗信息化带动医疗现代化，基于移动通信、互联网、云计算、大数据等先进的信息通信技术，建立以自助便民服务系统为核心的医疗信息化系统平台，将患者、医护人员、医疗设备和医疗机构等连接起来，本项目着重优化院内自助服务体系，自助便民服务系统围绕服务便民利院为核心，通过模式创新及系统建设，为患者提供就诊自助服务应用，优化患者就医流程，改善患者就医体验，辅助医院工作人员日常工作。在不增加人力的情况下增强医院接收患者能力，降低导诊台、窗口工作压力，减少患者排队等候时间，提升患者就诊体验。

- 技术内容

智慧银医服务项目以外联开发平台为核心，通过服务整合能力，为临夏回族自治州中医医院服务入口的一体化管理的建设提供统一标准的服务。为患者实现挂号、缴费、全流程电子条码（电子健康卡、医保电子凭证）、移动支付等服务，减少患者就诊过程在医院内逗留、接触就医的环节，降低患者在医院交叉感染的风险；为医疗机构实现精细化财务管理，降低管理成本，更好的围绕患者服务，围绕医护服务，提升管理和服务水平；为医院主管部门提供管理工具，更好的推进医院智慧服务建设的有序进行。

- 技术方法和路线

智慧银医服务平台采用“一联五层”的系统架构设计，通过一个“外联开放平台”实现智慧银医服务平台云端业务与院内信息系统的深度连接，保障医疗业务数据的内外网交互安全。基础层通过数据库服务器、JAVA EE框架、linux操作系统、基础网络、云端资源服务等搭建底层系统支撑资源；数据层提供基础数据库及业务数据库两大核心库，用以支撑业务数据的存储，并为大数据应用提供支撑；创新引入了面向用户的业务中台设计，为支付结算、医疗业务、医患互动、第三方服务集成等应用层业务提供业务逻辑设计及运算支撑服务；应用层涵盖了智慧银医服务平台涉及自助服务、支付结算多个子应用系统程序；访问层面向个人用户、医生、财务人员、管理人员提供多终端应用入口。

招投标内容

| 类别 | 简称/归类 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 说明 | 金融属性及招标 人系统关联情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软 件 部 分 | 统一 支付 结算 平台 | 外联开放 中台/统一 支付结算 平台（综 合支付，统一对 账） | 标准版 | 1 | 采用中台+微服务设计，在保障安全的基础，制定统一的标准实现院内系统与互联网 业务的业务协同和数据互联互通，基于外联 开放平台的消息总线服务，实现内、外、妇、儿、针灸、骨伤、康复、精神卫生、呼 吸与危重症医学、眼、耳鼻喉、口腔、麻醉 等 22 个科室，搭建银医核心系统平台，线 上、线下一体化支付、结算、对账服务等功能。 | 完成与招标人系 统对接， 系统上 线后，医院日常 门诊、住院结算 资金、医保结算 资金等， 直接结 算到招标人对公 账户，确保对公 业务与招标人实 现关联。 | 具备金融属性及与招标人系统关联 |
|  | 医保 改造 | 医保改造 | 标准版 | 1 | 与医院 HIS 对接医保电子凭证接口， 实现自 助电子医保凭证在自助机设备上使用实现医 保自助就医，与医保系统实现对接， 挂号时 做到医保类别的前置端识别，支持医保卡挂 号、结算功能。 | 完成与招标人系 统对接，系统上 线后，医院日常 门诊、住院结算 资金、医保结算 资金等， 直接结 算到招标人对公 账户，确保对公 业务与招标人实 现关联。 |  |
|  | 自助 服务 系统 | 自助服务系统 | 标准版 | 1 | 支持立式、壁挂、桌面等多种自助设备与医 院现有 HIS 系统对接， 开展门诊、住院、医 保各项自助业务服务， 如挂号预约、费用结 算、报告查询、清单查询、医保查询等。 | 完成与招标人系 统对接， 系统上 线后，医院日常 门诊、住院结算 资金、医保结算 资金等， 直接结 算到招标人对公 账户，确保对公 业务与招标人实 现关联。 |  |
|  | 出入 院一 站式 结算 系统 | 出入院一站式结算系统 | 标准版 | 1 | 提供出入院一站式结算系统，包含床旁结算，自费和医保病人的结算功能，从挂号、 入院手续办理、缴费、结算、出院手续办理 可实现一站式服务。 | 完成与招标人系 统对接， 系统上 线后，医院日常 门诊、住院结算 资金、医保结算 资金等， 直接结 算到招标人对公 账户，确保对公 业务与招标人实 现关联。 |  |
| 硬件部分 | 自助 终端 | 自助一体机（43 寸） |  | 53 | 立式≥43 英寸电容触显一体屏，触摸点 数：≥10 点，显示比例 16：9分辨率≥1920 *1080 对比度： 1000:1 刷 新率：≥60 Hz 亮度：250 cd/m²,主板参 考性能不低于 H310，14USB，10 串口，HDMI 接口，CPU+CPU 风扇：参考性能不低于 I5 6500 四核四线程 3.2G，内存：≥ DDR4 8G，固态硬盘： ≥512G，主机电源： 300W。 报告打印、预约、挂号、缴费、电子健康 卡，微信、支付宝、医保结算。5 年维保。 | 完成与招标人系 统对接， 系统上 线后，医院日常 门诊、住院结算 资金、医保结算 资金等， 直接结 算到招标人对公 账户，确保对公 业务与招标人实 现关联。 |  |
|  | 诊室排队签到屏 | 叫号屏（21.5 寸） |  | 60 | 21.5 寸液晶模组、 16:9(宽:高)、分辨率 1920*1080、全视角、显示亮度 250cd/m²; RK3128、四核 Cortex-A7、频率高达1.2GHz、DDR-1G EMMC-16G、HDMI、USB 口、 WiFi；安卓 7.1 系统;12V+背光一体电源板、功率 70W;WiFi 天线、风扇、船型开关、内部数据线电源线、电源线、网线等。 5 年维保。 | 完成诊室排队签 到屏和医院 HIS 系统对接，招标 人系统与医院HIS 系统对接，实现排队、叫号、结算等功能，确保对公业 务与招标人实现 关联。 |  |
|  | 读卡器 | 医保读卡器 | 二代证多合一社保卡读卡机 | 30 | 为支持电子健康卡及电子社保卡研发的多功 能扫码读写器， 支持维码、二维码， 还支持 读取二代身份证、接触式、非接式 IC 卡磁 条卡。支持外接密码键盘。主要应用医院等 需要操作社保卡、电子健康卡、居民健康卡、磁条卡等多种应用场合。扫码微信.支付宝)一维码(CODE128)，一维 码(电子健康卡，电子社卡，非按触卡 ISO14443 TypeA/TvpeB，Mifare one 卡 106K~847k bps、接触式卡 ≥1个 ISO7816 标准 IC 卡、支持 9600~424Kbps、SAM 卡座 内置≥4 个小SAM 卡座，支持 9600~115Kbps、磁条卡 支持 2、3 磁道磁条卡数据读取 USB 通讯 全速 USB 通讯，速率≥12Mbps， HID 协议(无驱)、操作系统 Windows XP、Vista、7、8、10 Linux、Android 及 iOS5 。5 年维保。 | 完成与招标人系 统对接， 系统上 线后，实现床旁 结算，用医保卡 实现医保类型识 别、挂号、医保 资金结算到招标 人对公账户的功 能，确保对公业 务与招标人实现 关联。 |  |
|  | 服务器 | 前置服务器 |  | 3 | 非 OEM 产品，国产品牌；≥19 英寸工业机架 式；处理器 性能不低于 1 个至强 4314 处理 器； 内存 ≥DDR4 ECC RDIMMs/LRDIMMs 2666/2933MHz，支持 NVDIMM，容量≥16GB。 存储扩展 ≥16 个 3.5 英寸硬盘+2 个 2.5 英寸硬盘或≥31个 2.5 英寸硬盘，支持热插 拔；最大支持 16 个 PCIe NVMe X4 U.2 SSD；内置 PCI-E 3.0 X4 M.2 接口，支持2242/2280/22110mm 规格 M.2 SSD，可作为 I/O 读写缓存，内置≥2 个 SATA DOM 插槽， 支持≥2 块内置 SATA DOM 盘，可用于安装MS Hyper-V 或 Vmware 虚拟化软件， 支持 RAID1 冗余，提高虚拟化系统的高可用性， ≥2 块 480G SSD；RAID 支持≥2 块内置 SAS 卡，不占用标准PCI-E 扩展槽，≥1 块内置 SAS 卡，支持RAID0/1/10，扩展槽 最大支持 11 个第三代 PCI-E 扩展插槽，全高全长 PCI-E 3.0 插槽 ≥4 个。 GPU 支持 支持≥2 颗 300 瓦全高全 长双宽 GPU，支持 GPU 上供电；网络 板载≥ 2 个千兆以太网电口，≥2*10GE（含模块）网络子卡，含 Windows Server 2016 企业版 操作系统。5 年维保。 | 直接用于医院系 统与招标人系统 对接，用于银医 直连，确保对公 业务与招标人实 现关联。 |  |
|  | 服务器 | 核心服务器 |  | 7 | 非 OEM 产品，国产品牌；≥19 英寸工业机架 式；处理器 性能不低于 2 个至强 4314 处理器；内存 ≥DDR4 ECC RDIMMs/LRDIMMs 2666/2933MHz，支持 NVDIMM，容量≥32GB。 存储扩展 ≥16 个 3.5 英寸硬盘+2 个 2.5 英 寸硬盘或≥31个 2.5 英寸硬盘，支持热插拔；最大支持 16 个 PCIe NVMe X4 U.2 SSD；内置 PCI-E 3.0 X4 M.2 接口，支持2242/2280/22110mm 规格 M.2 SSD，可作为 I/O 读写缓存，内置≥2 个 SATA DOM 插槽， 支持≥2 块内置 SATA DOM 盘，可用于安装 MS Hyper-V 或 Vmware 虚拟化软件， 支持RAID1 冗余，提高虚拟化系统的高可用性，≥2 块 480G SSD；RAID 支持≥2 块内置 SAS 卡，不占用标准 PCI-E 扩展槽，≥1块内置 SAS 卡，支持 RAID0/1/10，扩展槽 最大支 持 11 个第三代 PCI-E 扩展插槽，全高全长 PCI-E 3.0 插槽≥4 个。 GPU ≥2 颗 300 瓦 全高全长双宽 GPU，支持 GPU 上供电；网络 板载≥2 个千兆以太网电口， ≥2*10GE（含 模块）网络子卡，含 Windows Server 2016 企业版操作系统。5 年维保。 | 直接用于医院系 统与招标人系统 对接，用于银医 直连，确保对公 业务与招标人实 现关联。 |  |
|  | 防火墙 | 安全隔离 |  | 1 | 含基本网络防火墙功能、访问控制、入侵防 御、病毒防护、用户认证、负载均衡、流量 控制、资产识别、IPSec VPN，SSL VPN 等功能；整机吞吐≥2Gbps；最大并发数 100万；最大新建数 3.5 万/秒；机架式；CPU： 2 核；内存： ≥2GB；硬盘： ≥500GB HDD； 电源：单电源； 千兆电口≥10 个，千兆Combo 口≥2 个(含 1 对电口 Bypass），原厂 正品。5 年维保。 | 为招标人系统与 医院系统对接提 供安全保障 |  |
|  | 机柜 | 服务器机柜 |  | 1 | 42U 标准服务器机柜：符合ANSI/EIA RS- 310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92 标准 ;兼容 ETSI 标准；高度 2000mm 宽度 600mm 深度1000mm；可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整 ;可选配安 装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送 冷风、防鼠的要求 ;高效坚固的并柜连接；整体框架结构,框架强度高。5 年维保。 | 直接用于医院系 统与招标人系统 对接，用于银医 直连，确保对公 业务与招标人实 现关联。 |  |

工程变更

无

验收方案

验收范围

《临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目》合同所含全部建设内容。

验收内容

承建合同中所规定同招标文件中一致的项目建设内容：

- 软件开发

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外联开放中台/统一支付结算平台（综合支付，统一对账） | 医院外联业务开放平台v1.0；统一支付结算平台V1.0 | 1套 | 采用中台+微服务设计，在保障安全的基础，制定统一的标准实现院内系统与互联网业务的业务协同和数据互联互通，基于外联开放平台的消息总线服务，实现内、外、妇、儿、针灸、骨伤、康复、精神卫生、呼吸与危重症医学、眼、耳鼻喉、口腔、麻醉等22个科室，搭建银医核心系统平台，线上、线下一体化支付、结算、对账服务等功能。 |
| 2 | 医保改造 | 医保结算系统V1.0 | 1套 | 与医院HIS对接医保电子凭证接口，实现自助电子医保凭证在自助机设备上使用实现医保自助就医，与医保系统实现对接，挂号时做到医保类别的前置端识别，支持医保卡挂号、结算功能。 |
| 3 | 自助服务系统 | 医疗自助服务系统V1.0 | 1套 | 支持立式、壁挂、桌面等多种自助设备与医院现有HIS系统对接，开展门诊、住院、医保各项自助业务服务，如挂号预约、费用结算、报告查询、清单查询、医保查询等。 |
| 4 | 出入院一站式结算系统 | 床旁结算系统V1.0 | 1套 | 提供出入院一站式结算系统，包含床旁结算，自费和医保病人的结算功能，从挂号、入院手续办理、缴费、结算、出院手续办理可实现一站式服务。 |

- 硬件产品

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助一体机（43寸） | 国邦/GBA8 自助一体机（43寸） | 53台 | 立式≥43 英寸电容触显一体屏，触摸点数：≥10点，显示比例 16：9 ，分辨率≥1920 *1080 对比度： 1000:1 刷新率：≥60 Hz 亮度：250 cd/m²，主板参考性能不低于H310，14USB，10串口，HDMI接口，CPU+CPU风扇：参考性能不低于I5 6500四核四线程3.2G，内存：≥ DDR4 8G，固态硬盘：≥512G，主机电源：300W。报告打印、预约、挂号、缴费、电子健康卡，微信、支付宝、医保结算。5年维保。 |
| 2 | 叫号屏（21.5寸） | 国邦/GBL6 叫号屏（21.5寸） | 60台 | 21.5寸液晶模组、16:9(宽:高)、分辨率1920*1080、全视角、显示亮度250cd/m²；RK3128、四核Cortex-A7、频率高达1.2GHz、DDR-1G EMMC-16G、HDMI、USB口、WiFi；安卓7.1系统;12V+背光一体电源板、功率70W;WiFi天线、风扇、船型开关、内部数据线电源线、电源线、网线等。5年维保。 |
| 3 | 医保读卡器 | 德卡/T10-F | 30台 | 支持电子健康卡及电子社保卡研发的多功能扫码读写器，支持维码、二维码，还支持读取二代身份证、接触式、非接式IC卡磁条卡。支持外接密码键盘。主要应用医院等需要操作社保卡、电子健康卡、居民健康卡、磁条卡等多种应用场合。 扫码微信.支付宝)一维码(CODE128)，一维码(电子健康卡，电子社卡，非按触卡 ISO14443 TypeA/TvpeB，Mifare one卡106K~847k bps 接触式卡 ≥1个ISO7816标准IC卡、支持9600~424Kbps SAM卡座 内置≥4个小SAM卡座，支持9600~115Kbps 磁条卡 支持2、3磁道磁条卡数据读取 USB 通讯 全速USB通讯，速率≥12Mbps，HID协议(无驱) 操作系统 Windows XP、Vista、7、8、10 Linux、Android及iOS5 。5年维保。 |
| 4 | 前置务器 | 清华同方/超强R628 | 3台 | 非OEM产品，国产品牌；≥19英寸工业机架式；处理器 性能不低于1个至强4314处理器；内存 ≥DDR4 ECCRDIMMs/LRDIMMs 2666/2933MHz，支持NVDIMM，容量≥16GB。 存储扩展 ≥16个3.5英寸硬盘+2个2.5英寸硬盘或≥31个2.5英寸硬盘，支持热插拔；最大支持16个PCIe NVMe X4 U.2 SSD；内置PCI-E 3.0 X4 M.2接口，支持2242/2280/22110mm规格M.2 SSD，可作为I/O读写缓存，内置≥2个SATA DOM插槽，支持≥2块内置SATA DOM盘，可用于安装MS Hyper-V或Vmware虚拟化软件，支持RAID1冗余，提高虚拟化系统的高可用性，≥2块480G SSD；RAID 支持≥2块内置SAS卡，不占用标准PCI-E扩展槽，≥1块内置SAS卡，支持RAID0/1/10，扩展槽 最大支持11个第三代PCI-E扩展插槽，全高全长PCI-E 3.0插槽≥4个。 GPU支持 支持≥2颗300瓦全高全长双宽GPU，支持GPU上供电；网络 板载≥2个千兆以太网电口，≥2*10GE（含模块）网络子卡，含Windows Server 2016企业版操作系统。5年维保。 |
| 5 | 核心服务器 | 清华同方/超强R628R2 | 7台 | 非OEM产品，国产品牌；≥19英寸工业机架式；处理器 性能不低于2个至强4314处理器；内存 ≥DDR4 ECCRDIMMs/LRDIMMs 2666/2933MHz，支持NVDIMM，容量≥32GB。 存储扩展 ≥16个3.5英寸硬盘+2个2.5英寸硬盘或≥31个2.5英寸硬盘，支持热插拔；最大支持16个PCIe NVMe X4 U.2 SSD；内置PCI-E 3.0 X4 M.2接口，支持2242/2280/22110mm规格M.2 SSD，可作为I/O读写缓存，内置≥2个SATA DOM插槽，支持≥2块内置SATA DOM盘，可用于安装MS Hyper-V或Vmware虚拟化软件，支持RAID1冗余，提高虚拟化系统的高可用性，≥2块480G SSD； RAID 支持≥2块内置SAS卡，不占用标准PCI-E扩展槽，≥1块内置SAS卡，支持RAID0/1/10，扩展槽 最大支持11个第三代PCI-E扩展插槽，全高全长PCI-E 3.0插槽≥4个。 GPU ≥2颗300瓦全高全长双宽GPU，支持GPU上供电；网络 板载≥2个千兆以太网电口，≥2*10GE（含模块）网络子卡，含Windows Server 2016企业版操作系统。5年维保。 |
| 6 | 安全隔离 | 安恒信息/明御防火墙DAS-TGFW | 1台 | 含基本网络防火墙功能、访问控制、入侵防御、病毒防护、用户认证、负载均衡、流量控制、资产识别、IPSec VPN，SSL VPN等功能；整机吞吐≥2Gbps；最大并发数100万；最大新建数3.5万/秒；机架式；CPU：2核；内存：≥2GB；硬盘：≥500GB HDD；电源：单电源；千兆电口≥10个，千兆Combo口≥2个(含1对电口Bypass），原厂正品。5年维保。 |
| 7 | 服务器机柜 | 大唐卫士/G36042S服务器机柜 | 1台 | 42U标准服务器机柜：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准；高度2000mm宽度600mm深度1000mm；可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整;可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;高效坚固的并柜连接；整体框架结构,框架强度高。5年维保。 |

验收依据

- 《临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目》招标文件、投标文件、采购合同。

- 国家推出的相关标准规范。

- 国家颁布的相关法律法规。

验收方式

采取召开专家评审会的方式组织项目验收工作。

首先，项目使用单位、采购单位和承建单位三方组成验收小组，筹备项目验收相关工作。同时，项目使用单位聘请专家组，组织召开项目验收专家评审会。

验收组织及职责

验收组织

验收组织分为验收小组和专家组。其中：

1.	验收小组：由使用单位、采购单位及承建单位的代表组成。

2.	专家组由使用单位聘请相关领域或行业的业务、技术、财务类专家组成。

职责

| 组织结构 | 职 责 |
| --- | --- |
| 验收小组 | 使用单位：临夏回族自治州中医医院 - 负责组织验收工作。 - 负责组织验收小组开展检查工作。 - 负责聘请专家，组建专家组。 - 负责组织召开验收会。 - 出具《使用单位意见》。 采购单位：中国银行股份有限公司临夏分行 - 协助使用单位准备、组织验收工作。 - 审核验收申请。 - 项目验收结束后按照合同要求付款。 承建单位：甘肃国邦信息科技有限公司 - 配合验收工作。 - 解答问题。 - 准备验收材料。 |

验收结论

使用单位： 年 月 日对该工程进行了现场验收，工程质量合格，同意竣工验收。 使用单位(章)：临夏回族自治州中医医院 代表签字： 日期： 年 月 日

采购单位： 该工程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规范、标准及合同要求。本工程验收合格。 采购单位(章)：中国银行股份有限公司临夏分行 代表签字： 日期： 年 月 日

承建单位： 我方按合同要求已完成全部建设内容，现提请建设单位组织竣工验收工作。 承建单位(章)：甘肃国邦信息科技有限公司 代表签字： 日期： 年 月 日

专家评审意见

附件

附件1：《设备安装完工确认单》

附件2：《软件安装完工确认单》

附件3：《使用单位意见》

附件4：参会人员签到表